PROCESSO ADMINISTRATIVO   19/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2026

A apresentação de propostas se dará entre os dias 23 de fevereiro de 2026 as 13:00 horas até 26 de fevereiro de 2026, às 13:00 horas. Apresentação de propostas pelos e-mails: compras@camaracharqueada.sp.gov.br e camara@camaracharqueada.sp.gov.br.

TODOS OS ARQUIVOS NECESSARIOS ESTÃO DISPONIVEIS PARA DOWNLOAD ABAIXO

01. PREÂMBULO

A Câmara Municipal de Charqueada, sediada a Avenida Italo Lorandi, nº 500, Centro, Charqueada/SP, faz saber que se encontra aberto processo administrativo para a aquisição de câmeras com áudio, conforme termo de referência.

02. OBJETO

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DAS CÂMERAS

#### Características Gerais

- Quantidade: 03 (três) unidades

- Tipo: Câmera IP do tipo dome ou equivalente, adequada para ambiente interno.

- Resolução mínima: 4 MP (2560 x 1440) ou superior.

- Sensor de imagem: tecnologia CMOS ou superior.

- Campo de visão horizontal mínimo: 90°.

#### Áudio

- Microfone integrado para captação de áudio ambiente.

- Suporte a áudio bidirecional, compatível com sistema já existente, permitindo escuta e comunicação quando aplicável.

- Compressão de áudio compatível com transmissão IP.

#### Vídeo e Recursos

- Compressão de vídeo: H.265 ou superior.

- Visão noturna: infravermelho ou tecnologia equivalente.

- Iluminância mínima: 0,01 lux ou melhor.

- Recursos inteligentes mínimos:

  - Detecção de movimento configurável;

  - Ajuste de zonas de detecção;

  - Compatibilidade com alertas e gravação por evento.

#### Conectividade e Compatibilidade

- Interface de rede: Ethernet (IP).

- Alimentação: PoE (Power over Ethernet) ou compatível com a infraestrutura existente.

- Compatibilidade com protocolos abertos de mercado (ex.: ONVIF), garantindo integração total com o gravador já instalado.

- Suporte a acesso local e remoto conforme sistema existente.

03. PROPOSTA DE PREÇOS

A proposta de preços deve ser elaborada de forma clara e em atendimento ao objeto desta licitação, devendo ter validade de 60 dias. A não especificação do prazo de validade, será interpretada como tendo validade de 60 dias.

04. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

A presente contratação destina se exclusivamente às empresas de pequeno porte, microempresas ou micro empreendedor individual, na forma da lei, a qual deverá apresentar a seguinte documentação para assinatura de contrato;

- Inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica;

- Certificado de regularidade do FGTS;

- Certidão negativa de apenados e de impedimentos de contratos/licitação;

- Certidão negativa de débitos trabalhistas e;

# Certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União

6. DOS SERVIÇOS

Os produtos e serviços serão fornecidos, conforme termo de referência e cotação apresentada pela empresa vencedora.

7. DA FISCALIZAÇÃO

O cumprimento das obrigações constantes deste certame será acompanhado e fiscalizado pelo Agente de Contratações e em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual.

8. DO PAGAMENTO

O vencedor apresentará nota fiscal, após a entrega, para liquidação e pagamento da despesa, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente indicada pela contratada, em até 15 dias corridos.

9. DAS PENALIDADES

Poderá ter o contrato cancelado nos seguintes casos:

- Não execução do objeto deste Termo de Referência, ou execução parcial ou em desacordo;

- Recusa em honrar a proposta apresentada dentro do prazo estipulado.

10. CONDIÇÕES GERAIS

Caberá a contratada:

- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Dispensa de Licitação;

- Assumir inteira responsabilidade pela execução contratual, de acordo com as especificações constantes na proposta e instruções desta Dispensa de Licitação;

- Prestar a Câmara, sempre que necessário, esclarecimentos sobre o objeto, fornecendo toda e qualquer orientação para o acompanhamento do mesmo.

11. DO FORO

Para diminuir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas amigavelmente, será competente o Foro da Comarca de Piracicaba, em especial a Vara da Fazenda Pública, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.DOS ANEXOS

São anexos deste ato convocatório:

- Termo de referência (Anexo I);

# ________