# TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição e Integração de Câmeras de Vigilância com Áudio – Plenário da Câmara**

### OBJETO

Contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação, configuração e integração de 03 (três) câmeras de vigilância IP com captação de áudio, destinadas ao plenário da Câmara Municipal, integradas ao sistema de CFTV já existente, incluindo todos os materiais e serviços necessários ao pleno funcionamento.

### CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

A Câmara Municipal já dispõe de sistema de monitoramento instalado e em operação, incluindo gravador digital (NVR/DVR), infraestrutura de rede, sistema de visualização e caixas de som. Todavia, faz-se necessária a ampliação e modernização pontual do sistema, mediante a integração de 03 câmeras com captação de áudio, visando:

- Melhor cobertura visual do plenário;

- Registro audiovisual das sessões;

- Reforço à segurança institucional;

- Apoio à transparência e controle administrativo.

A contratação limita-se exclusivamente às câmeras e aos serviços necessários à sua integração, sem substituição do sistema existente, observando-se os princípios da economicidade e eficiência.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DAS CÂMERAS

#### Características Gerais

- Quantidade: 03 (três) unidades

- Tipo: Câmera IP do tipo dome ou equivalente, adequada para ambiente interno.

- Resolução mínima: 4 MP (2560 x 1440) ou superior.

- Sensor de imagem: tecnologia CMOS ou superior.

- Campo de visão horizontal mínimo: 90°.

#### Áudio

- Microfone integrado para captação de áudio ambiente.

- Suporte a áudio bidirecional, compatível com sistema já existente, permitindo escuta e comunicação quando aplicável.

- Compressão de áudio compatível com transmissão IP.

#### Vídeo e Recursos

- Compressão de vídeo: H.265 ou superior.

- Visão noturna: infravermelho ou tecnologia equivalente.

- Iluminância mínima: 0,01 lux ou melhor.

- Recursos inteligentes mínimos:

  - Detecção de movimento configurável;

  - Ajuste de zonas de detecção;

  - Compatibilidade com alertas e gravação por evento.

#### Conectividade e Compatibilidade

- Interface de rede: Ethernet (IP).

- Alimentação: PoE (Power over Ethernet) ou compatível com a infraestrutura existente.

- Compatibilidade com protocolos abertos de mercado (ex.: ONVIF), garantindo integração total com o gravador já instalado.

- Suporte a acesso local e remoto conforme sistema existente.

### SERVIÇOS INCLUSOS NA CONTRATAÇÃO

#### Integração ao Sistema Existente

- Integração total das câmeras ao gravador e software de monitoramento já em uso.

- Configuração de gravação contínua e/ou por evento.

- Ajuste de áudio, sincronização e qualidade de som.

#### Instalação Física

- Fixação das câmeras nos pontos definidos pela Administração.

- Fornecimento de todos os cabos, conectores, suportes, eletrocalhas, canaletas e acessórios necessários.

- Organização e identificação dos pontos instalados.

#### Configuração e Testes

- Configuração de imagem, áudio, rede e gravação.

- Testes completos de funcionamento individual e integrado.

- Verificação de acesso, reprodução e armazenamento das imagens e sons.

#### Treinamento

- Treinamento operacional básico para servidores designados, com duração mínima de 1 (uma) hora, abordando:

  - Visualização;

  - Reprodução de gravações;

  - Ajustes básicos.

### DOCUMENTAÇÃO E GARANTIA

- Entrega de:

  - Manuais técnicos;

  - Relação dos equipamentos fornecidos;

  - Diagrama simplificado de integração.

- Garantia mínima de 12 (doze) meses para equipamentos e serviços.

- Suporte técnico durante o período de garantia, sem ônus adicional.

### PRAZO DE EXECUÇÃO

- Execução completa dos serviços (fornecimento, instalação e integração):
até 30 (trinta) dias corridos, contados da ordem de serviço.

### CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

O objeto será considerado aceito após:

- Integração plena ao sistema existente;

- Funcionamento adequado do áudio e vídeo;

- Realização de testes com validação do setor responsável;

- Emissão de termo de recebimento definitivo.

### DISPOSIÇÕES GERAIS

- Todos os equipamentos deverão ser novos, sem uso anterior, e compatíveis com o sistema já instalado.

- Não será admitida solução que exija substituição do gravador, software ou infraestrutura existente.

- A contratada será responsável por eventuais ajustes necessários para assegurar a compatibilidade técnica.